RTU平台BSP初始化服务方案设计

（V1.2）版20260602

- 软硬件的需求

硬件需求：具备运行嵌入式 Linux 操作系统的硬件平台，提供满足系统运行的计算与存储资源（包括 CPU、内存及存储介质），并支持 BSP-Framework 初始化所需的基础硬件接口及设备资源。

软件需求：基于支持 systemd 的嵌入式 Linux 操作系统，以实现 BSP-Framework 初始化服务的启动管理、依赖控制、状态监测及异常恢复，同时需提供必要的系统root权限。

- 软件功能服务

为实现 RTU 平台基础能力的统一管理与模块化扩展，系统采用基于 systemd 的服务化架构设计，将各功能模块拆分为独立系统服务（Service）运行。各服务依据职责边界进行划分，通过标准化的启动、停止、依赖管理及异常恢复机制，实现系统功能的解耦与稳定运行。

软件功能服务主要围绕设备基础能力、硬件资源管理、远程运维及本地配置等场景展开，覆盖网络管理、时间同步、设备定位、系统状态采集、远程运维、应用安装及 Web 配置等核心功能。各服务可根据设备硬件能力及业务需求按需启用或扩展。

系统启动过程中，由 systemd 统一负责服务生命周期管理，包括服务启动顺序控制、依赖关系管理、运行状态监测及异常自动恢复，以保障设备在异常场景下具备较好的自恢复能力和持续运行稳定性。同时，平台提供本地扩展机制，支持根据具体硬件型号、项目需求及业务场景，通过本地启动服务或定制化服务实现功能扩展与适配，降低 BSP 初始化与设备适配复杂度，提高系统可维护性与可移植性。

系统服务架构设计如下图所示：

业务产品APP程序，如：测报灯、孢子仪、色诱、性诱等

01, local-startup.service

本地开机启动脚本(开机后运行一次)

02, app-install.service

安装或卸载应用程序

03, timesyncd.service

系统时间同步

04, gnss.service

本地地理位置信息获取

05, networkd.service

网络管理服务

06, camera-capture.service

相机拍照与(暂不支持)视频采集

07, sshd-mqtt-bridge.service

远程SSH运维通道

08, system-metrics.service

系统信息采集

09, web-ui.service

统一配置管理界面

业务产品APP程序，如：测报灯、孢子仪、色诱、性诱等

01, local-startup.service

本地开机启动脚本(开机后运行一次)

02, app-install.service

安装或卸载应用程序

03, timesyncd.service

系统时间同步

04, gnss.service

本地地理位置信息获取

05, networkd.service

网络管理服务

06, camera-capture.service

相机拍照与(暂不支持)视频采集

07, sshd-mqtt-bridge.service

远程SSH运维通道

08, system-metrics.service

系统信息采集

09, web-ui.service

统一配置管理界面

BSP

BSP

图1 系统服务架构图

如上图所示，当前系统共包含9个基于 systemd 管理的核心服务模块，各服务分别承担不同的系统功能职责，包括应用管理、时间同步、l联网管理、相机拍照、地理位置信息获取、远程运维、系统监控以及Web配置等功能。

各服务之间相互解耦，均以独立进程形式运行，并通过标准化接口对外提供能力支撑。系统统一采用 JSON-RPC 2.0 作为跨进程通信协议，上层应用或外部客户端可通过该协议以统一的请求/响应方式调用各服务接口，实现服务能力的标准化暴露与调用。

该架构具备良好的模块化设计特点：

√ 架构与扩展：采用模块化 SYSTEMD 服务设计，实现核心功能平滑扩展与持续演进，并依托服务守护、自动拉起及依赖管理机制，提高系统运行稳定性，保障系统长期可维护与升级。

√ 接口与通信：采用 JSON-RPC 2.0 统一接口规范，实现标准化请求与响应模型，支持跨语言、跨进程调用，实现业务 APP 与系统组件间的松耦合通信。

√ 自主与可控：降低对第三方设备厂商的依赖，实现核心能力自主构建，提高我司项目实施的可控性与可预期性。

√ 运维与诊断：提供统一可视化 Web 管理界面，支持设备状态监控、参数配置、日志查询及远程管理，实现设备集中运维与统一管理，降低现场维护成本，提高运维效率与问题定位能力，并支持公网远程运维。

系统服务功能设计如下表所示：

| 编号 | 名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 01 | local-startup.service | 系统启动后执行本地初始化任务，用于完成硬件初始化及必要的业务启动配置 |
| 02 | app-install.service | 负责应用程序的安装与卸载管理，提供软件生命周期管理能力 |
| 03 | timesyncd.service | 负责系统时间同步功能，通过网络时间源对系统时钟进行校准 |
| 04 | gnss.service | 提供GNSS定位能力，用于获取设备的地理位置信息 |
| 05 | networkd.service | 负责网络连接管理，包括网络配置、链路维护及状态管理 |
| 06 | camera-capture.service | 提供摄像头采集服务，支持图像与视频数据获取，现阶段只需支持图片的静态采集，视频流暂不需要 |
| 07 | sshd-mqtt-bridge.service | 提供SSH与MQTT的通信桥接能力，用于远程类SSH命令行运维与消息转发 |
| 08 | system-metrics.service | 负责系统运行状态采集，包括CPU、内存及系统资源监控等 |
| 09 | web-ui.service | 提供统一的Web可视化管理界面，用于系统配置、状态查看、故障定位、一键自检等操作 |

表1 系统服务功能列表

- 工作开发计划

开发计划阶段流程如下图所示：

Y

Y

N

开始

BSP-Framework服务模块包编码开发

开发完成并验证

成功？

结合某一具体项目任务进行试用

成功？

结束

N

Y

Y

N

开始

BSP-Framework服务模块包编码开发

开发完成并验证

成功？

结合某一具体项目任务进行试用

成功？

结束

N

图2 开发计划阶段流程图

本阶段主要完成板级支持（BSP-Framework）相关开发工作，对底层硬件资源进行初始化与管理，并基于上文设计的9个核心系统服务模块（如启动任务、应用管理、时间同步、网络管理和系统信息采集等）构建完整的系统能力，为上层应用提供稳定、高效的硬件抽象接口与运行支撑。

具体的开发计划如下表：

| 编号 | 名称 | 缓急权重 | 工时 | 完成指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | local-startup.service | ☆☆☆☆☆ | 3 | 代码编写和自测完成并上传Git | 已完成 |
| 02 | app-install.service | ☆☆☆ | 10 | 代码编写和自测完成并上传Git | 未开始 |
| 03 | timesyncd.service | ☆☆☆☆☆ | 3 | 代码编写和自测完成并上传Git | 未开始 |
| 04 | gnss.service | ☆☆☆☆☆ | 3 | 代码编写和自测完成并上传Git | 未开始 |
| 05 | networkd.service | ☆☆☆☆☆ | 4 | 代码编写和自测完成并上传Git | 未开始 |
| 06 | camera-capture.service | ☆☆☆☆☆ | 4 | 代码编写和自测完成并上传Git | 未开始 |
| 07 | sshd-mqtt-bridge.service | ☆☆☆☆ | 3 | 代码编写和自测完成并上传Git | 未开始 |
| 08 | system-metrics.service | ☆☆ | 5 | 代码编写和自测完成并上传Git | 未开始 |
| 09 | web-ui.service | ☆☆☆ | 10 | 代码编写和自测完成并上传Git | 未开始 |
| 总模块数：9 总工时：45人/天 |  | 已完成模块数：1 待完成模块数：8 剩余工时：42人天 |  |  |  |

表2 BSP-Framework开发计划表

- 生产烧录流程

固件生产烧录流程如下图所示：

结束

N

N

N

开始

带BSP-Framework服务模块的嵌入式Linux系统烧录

成功？

浏览器打开WebUI设备管理界面登录

Y

执行“一键自检”功能

成功？

解决软硬件故障后重新自检

执行安装业务APP应用(如：测报灯)

Y

成功？

结束

N

N

N

开始

带BSP-Framework服务模块的嵌入式Linux系统烧录

成功？

浏览器打开WebUI设备管理界面登录

Y

执行“一键自检”功能

成功？

解决软硬件故障后重新自检

执行安装业务APP应用(如：测报灯)

Y

成功？

图3 固件生产烧录流程图

由上图可知，RTU 固件生产烧录流程整体可划分为两个阶段：

阶段1：基础系统烧录

该阶段主要完成 BSP-Framework 与嵌入式 Linux 系统镜像的烧录，包括底层驱动、基础运行环境及核心系统服务模块的部署。烧录完成后，可通过“一键自检”机制对硬件状态、系统运行环境及关键服务进行自动检测与验证，确保设备具备稳定运行条件，并形成统一、可靠的基础软件运行平台。

阶段2：业务应用部署

在基础系统正常运行的前提下，通过统一的 WebUI 管理界面完成业务 APP 程序的安装、卸载、更新及版本管理，实现业务功能的灵活部署与动态维护。该阶段将底层系统与上层业务解耦，在保证基础系统稳定性的同时，提高业务应用的可扩展性、可维护性以及后期升级效率。

整体来看，本固件烧录流程采用采用“基础平台预置 + 业务应用动态部署”的分层架构设计，有效降低了固件整体耦合度，提升了设备批量生产、版本维护及后续功能扩展的灵活性与可靠性。

- 售后维护流程

一般售后维护人员：

开始

浏览器打开WebUI设备管理界面登录

执行“一键自检”功能

根据自检结果提示解决常见问题故障

开始

浏览器打开WebUI设备管理界面登录

执行“一键自检”功能

根据自检结果提示解决常见问题故障

图4 一般售后维护流程

通过统一 WebUI，售后维护人员可直观可视化的查看 BSP framework 核心模块的服务与任务状态，并独立访问每个模块的运行日志。界面支持实时刷新和状态汇总，可快速定位软硬件异常，提升系统可维护性和运行透明度。

高级售后维护人员：

开始

使用专用的SSH客户端远程连接设备

执行各种Linux系统命令(root权限)

根据命令结果提示解决疑难问题故障

开始

使用专用的SSH客户端远程连接设备

执行各种Linux系统命令(root权限)

根据命令结果提示解决疑难问题故障

图5 高级售后维护流程

针对复杂故障场景，高级售后维护人员可通过专用客户端工具经公网远程连接设备，在设备在线状态下执行各类 Linux 命令，实现类似 SSH 的远程运维能力。维护人员可像操作本地终端一样对设备进行实时诊断、系统状态检查、日志分析及配置调整，从而对系统异常、驱动故障、网络通信异常及其他深层次问题进行快速定位与排查，显著提升远程维护效率与问题处理能力。

同时，WebUI 亦提供 WebSSH 工具，主要用于局域网环境下的设备运维访问，维护人员可在浏览器中直接进入设备终端，实现命令行操作与实时监控能力，无需额外客户端软件，支持快速调试与轻量化运维。

高级售后维护人员需熟悉 Linux 命令和 Shell 脚本，能够快速操作系统、分析日志，并对设备功能和业务流程有深入了解，能够高效定位和解决现场问题。

| RTU平台软件迭代—迭代计划及解决痛点总览 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 迭代阶段 | 优先级 | 核心目标 | 包含模块 | 工时(人天) | 关键交付物 | 解决痛点 | 提效点 |
| 迭代1 | P0-紧急 | 解决设备离线+图片上传失败，保障设备基础通信能力 | networkd.service timesyncd.service camera-capture.service local-startup.service(已完成) | 14 | ①网络连接自管理自恢复模块时间校准服务 ③图片采集成功率>95% ④本地初始化模块(已完成) | ①网络异常冗余保障，提高设备在线率。 ②图像采集服务优化，改善图片获取/上传失败问题。 ③对时服务同应用隔离，解决对时失效错误问题。 | 设备故障率降低 |
| 迭代2 | P1-重要 | 建立售后独立运维能力，降低研发参与度 | web-ui.service sshd-mqtt-bridge.service system-metrics.service | 18 | ①统一Web管理界面 ②公网远程运维通道 ③系统状态实时监控 ④一键自检功能 | ①WebUI可视化，解决售后现场无从下手。 ②远程诊断独立处理，解决研发深度参与售后工作，解放研发工程师运维工时占用。 ③日志+状态集中查看，改善现场问题升级后解决故障定位慢。 | ①售后工作提效 ②降低研发售后工时占用 |
| 迭代3 | P2-常规 | 完善设备管理能力，支持业务灵活部署 | gnss.service app-install.service | 13 | ①GNSS定位服务 ②业务APP安装/卸载/版本管理 ③动态部署能力 | ①解决固件耦合问题，功能分层解耦，非致命错误操作RTU永远在线。 ②售后可远程部署APP，业务升级摆脱研发参与。 ③RTU来料有基础系统，生产操作提效便捷。 | 生产、售后工作提效 |

售后端价值分析

BSP迭代方案对售后端的核心价值在于：将售后从"被动等研发响应"转变为"主动定位+独立处理"，大幅降低研发售后工时占用，提升问题解决时效。

| 序号 | 价值维度 | 现状痛点 | BSP迭代后 | 对应迭代 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障定位 | 现场问题无从下手，全靠经验猜测 | WebUI可视化+一键自检，3分钟定位故障源 | 迭代2 |
| 2 | 远程运维 | 必须现场出差，差旅成本高、响应慢 | 公网SSH通道+WebSSH，远程诊断处理 | 迭代2 |
| 3 | 售后独立处理 | 研发深度参与售后，售后无法独立闭环 | 可视化界面+远程通道，售后独立闭环处理 | 迭代2 |
| 4 | 问题升级效率 | 现场日志分散，升级后定位慢 | 日志+状态集中查看，问题升级快速定位 | 迭代2 |
| 5 | 业务升级部署 | 固件整体更新，需研发介入 | 售后远程部署/更新APP，无需研发介入 | 迭代3 |
| 6 | 操作容错 | 单个模块异常导致整机不可用 | 分层解耦，非致命操作不影响系统运行 | 迭代1+3 |

客户端价值分析

BSP迭代方案对客户端的核心价值在于：设备更稳定、数据更完整、响应更快、用途可灵活切换，综合拥有成本显著降低。

| 序号 | 价值维度 | 现状痛点 | BSP迭代后 | 对应迭代 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备在线率 | 网络异常无法自恢复，频繁掉线 | 网络自管理自恢复，异常自动拉起 | 迭代1 |
| 2 | 数据完整性 | 图片采集成功率低，时间不同步导致数据错乱 | 采集成功率>95%，时间校准保障数据时序正确 | 迭代1 |
| 3 | 响应时效 | 故障需现场排查，恢复周期长 | 远程诊断+远程部署，问题处理时效大幅提升 | 迭代2+3 |
| 4 | 用途灵活 | 固件耦合，切换业务需整体重刷 | APP动态安装卸载，一台设备灵活切换业务场景 | 迭代3 |
| 5 | 定位可靠性 | 定位功能偶发失效，数据不可靠 | 独立GNSS服务，提供更稳定可靠的定位实现 | 迭代3 |
| 6 | 综合拥有成本 | 频繁出差+研发驻场，运维成本高 | 远程运维+售后独立处理，综合成本显著降低 | 迭代1-3 |